�����Ŀ �����Ŀ ������Ŀ �����Ŀ �����Ŀ ������Ŀ �Ŀ    �Ŀ ��Ŀ

� �Ŀ � � ����� � ��Ŀ � � ����� �Ŀ ��� � ��Ŀ � � �    � ��� ��

� � ��� � �Ŀ   � �  � � � ���Ŀ   � �   � ���� � � �    � �� �Ŀ

� � �Ŀ � ���   � �  � � ���Ŀ �   � �   � ��Ŀ � � �    � ��Ŀ �

� ��� � � �     � ���� � ����� �   � �   � �  � � � ��Ŀ � �  � �

������� ���     �������� �������   ���   ���  ��� ������ ���  ���

ISDN-Anrufbeantworter-Software

Dokumentation

Copyright 1994 by Michael Grube

Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

1. Eine Einf�hrung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1 Kurzbeschreibung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 System-Voraussetzungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.3 Eine Bemerkung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Die Installation und Konfiguration . . . . . . . . . . . . . 3

2.1 Gelieferte und verwendete Dateien . . . . . . . . . . . . 3

2.2 Installation von CAPI und CFos  . . . . . . . . . . . . . 4

2.3 Installation von CFOSTALK . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.4 Konfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.4.1 Port  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.4.2 Klingeln bei Anruf  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.4.3 Modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.4.4 Aufzeichnungsdauer  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.4.5 Fernabfrage-Code  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.4.6 Befehl f�r Wiedergabe . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.4.7 Format f�r Wiedergabe . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.4.8 Abnehmen nach x Klingelzeichen  . . . . . . . . . . . 6

2.4.9 CFos-Initialisierung  . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.4.10 Bildschirmschoner  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.4.11 Logfile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3. Die Men�s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.1 Das � - Men�  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.1.1 �ber CFOSTALK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.1.2 Shareware-Hinweis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.1.3 Kalender  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.2 Das Anrufbeantworter-Men� . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.2.1 Einschalten/Ausschalten . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.2.2 Abh�ren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.3 Das Optionen-Men� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.3.1 Import  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.3.1.1 Haupt-Ansage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.3.1.2 Piepton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.3.1.3 Schlu�-Absage . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

3.3.1.4 Vor der Aufnahme  . . . . . . . . . . . . . . .  10

3.3.1.5 Hilfetext . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

3.3.1.6 Code-Abfrage  . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

3.3.1.7 User-Abfrage  . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

3.3.1.8 Postfach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

3.3.1.9 Postfach-Hilfe  . . . . . . . . . . . . . . . .  11

3.3.1.10 Postfach-Ende  . . . . . . . . . . . . . . . .  11

3.3.1.11 Textansagen  . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

3.3.2 WAV/VOC-Export  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

3.3.3 Konfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

3.3.4 User bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

3.4 Das Ende-Men� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

i

ii

4. Die Modi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

4.1 Nur Ansage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

4.2 Ansage mit Aufnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

4.3 Men�funktion ohne Aufzeichnung  . . . . . . . . . . . .  13

4.4 Men�funktion mit Aufzeichnung . . . . . . . . . . . . .  14

4.5 Voice-Mailbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

5. Die Befehlszeilen-Parameter  . . . . . . . . . . . . . . .  15

5.1 -h/-? : Befehlsoptionen anzeigen  . . . . . . . . . . .  15

5.2 -f filename : Alternatives Ansagefile verwenden . . . .  15

5.3 -c filename : Alternative Konfigurationsdatei verwenden  15

5.4 -k : Konfiguration erzwingen  . . . . . . . . . . . . .  16

5.5 -a : Start bei bereits bestehender Verbindung . . . . .  16

5.6 -e : Start als eingeschalteter Anrufbeantworter . . . .  16

6. Einbindung in Mailboxen  . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

6.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

6.2 BinkleyTerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

6.3 Zerberus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

7. Probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

7.1 H�ngenbleiben/Absturz . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

7.2 OS/2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

7.3 VPLAY funktioniert nicht  . . . . . . . . . . . . . . .  19

8. Das Rechtliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

8.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

8.2 Nicht-private Nutzung . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

8.3 Private Nutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

8.4 Registrierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

8.5 Registrierungs-Code . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

8.6 G�ltigkeitsbereich und Updates  . . . . . . . . . . . .  21

8.7 Weitergabe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

8.8 Support-Kontaktadressen . . . . . . . . . . . . . . . .  22

8.9 Update  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

8.10 Warenzeichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

9. Zuguterletzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

9.1 Vorschl�ge und Anregungen . . . . . . . . . . . . . . .  24

9.2 Danksagungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

9.3 Zusatz-Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

Kapitel 1. Eine Einf�hrung                                      1

Kapitel 1

Eine Einf�hrung

1.1 Kurzbeschreibung

CFOSTALK   ist   ein   Programm,   das   auf   einem   PC   einen

ISDN-Anrufbeantworter  mit  sehr  vielen  Funktionen  nachbildet.

Einige Leistungsmerkmale im �berblick:

- Verschiedene Betriebsmodi - von  der  einfachen  Ansage  �ber

normale  Anrufbeantworterfunktion  bis  hin  zur  Multiuser -

Voicemailbox.

- Fernabfrage �ber frei definierbaren Code.

- Betrieb als eigenst�ndiges Programm (Standalone),  aber  auch

in  Verbindung  mit  z.B.  einer Mailbox (als sog.  Rear-End)

m�glich.

- WAV- und VOC-Exportfunktionen.

- WAV-Importfunktion.

- Komfortable, SAA-�hnliche  Oberfl�che  mit  kontextsensitiver

Hilfefunktion.

- Integrierter Bildschirmschoner.

- M�glichkeit    zur    Einbindung    von    fast    beliebigen

Abspielprogrammen.

1.2 System-Voraussetzungen

CFOSTALK  ben�tigt  zum   Betrieb   mindestens   einen   PC   mit

386sx-Prozessor,  1  MB  RAM  und  einer  ISDN-Karte  oder  einem

ISDN-Modem.  Zum Abh�ren wird eine Soundkarte empfohlen.

CFOSTALK l�uft unter DOS 3.00 und h�heren Versionen, ein  Betrieb

unter  OS/2  wurde  noch nicht getestet.  Neben dem zur Karte/zum

Modem geh�renden CAPI-Treiber  wird  auch  der  CFos-Treiber  von

C.L�ders  und M.Winkler ben�tigt.  Bei Benutzung einer Soundkarte

k�nnen Sie das der Karte beiliegende  VOC/WAV-Abspielprogramm  in

CFOSTALK einbinden.

Kapitel 1. Eine Einf�hrung                                      2

1.3 Eine Bemerkung

Bevor  es nun 'zur Sache' geht, m�chte ich noch darauf hinweisen,

da� CFOSTALK ein SHAREWARE-Programm ist.  Das hei�t, da� es  sich

NICHT  um  freie  Software  handelt, sondern da� Sie das Programm

nach Ablauf einer Testzeit von maximal 30  Tagen  kostenpflichtig

registrieren   lassen  m�ssen.   N�heres  hierzu  finden  Sie  im

Kapitel 'Das Rechtliche'.

Kapitel 2. Die Installation und Konfiguration                   3

Kapitel 2

Die Installation und Konfiguration

2.1 Gelieferte und verwendete Dateien

Wahrscheinlich haben Sie CFOSTALK als  Archiv  bekommen  und,  da

Sie  diese  Anleitung ja nun lesen, ausgepackt.  Die Auslieferung

von CFOSTALK enth�lt folgende Dateien:

CFOSTALK.EXE -- Das Programm an sich.

CFOSTALK.HLP -- Die Hilfetexte, auf die CFOSTALK

zur�ckgreift.

CFOSTALK.USR -- Die Userdatei f�r den Voice-Mailbox-

Betrieb.

CFOSTALK.DOC -- Diese Dokumentation.

RELNOTES.DOC -- Eine Historie der bisher an CFOSTALK

vorgenommenen �nderungen und Erweiterungen.

Je  nachdem,  ob  Sie  ein  Grundpaket   oder   ein   Paket   mit

vorgefertigten  Sprachdateien  haben, k�nnen noch weitere Dateien

im Archiv gewesen sein:

*.ALW        -- Dies sind Dateien im sog. ALaw-Format,

also der Form, wie sie direkt �ber ISDN

�bertragen werden.

Einige Dateien entstehen auch erst, wenn Sie CFOSTALK  das  erste

Mal aufgerufen haben:

CFOSTALK.CFG -- Diese Datei enth�lt Informationen �ber die

Einstellungen, die Sie bei der Konfiguration

des Programms vorgenommen haben. Wenn Sie

registrierter Nutzer von CFOSTALK sind, ste-

hen in dieser Datei auch Ihr Name und Ihr

Registrierungscode, geben Sie sie also nicht

weiter!

..\EIN       -- Ein Verzeichnis, das CFOSTALK unterhalb des

CFOSTALK-Verzeichnisses anlegt. Hier werden

die von Anrufern hinterlassenen Nachrichten

gespeichert.

Kapitel 2. Die Installation und Konfiguration                   4

2.2 Installation von CAPI und CFos

Da  es  zu  viele  verschiedene ISDN-Karten und -Modems gibt, mu�

ich Sie leider auf die  zu  Ihrem  Ger�t  geh�rige  Dokumentation

verweisen.    Installieren  Sie  den/die  CAPI-Treiber  wie  dort

angegeben.

Der CFos-Treiber von C.L�ders und M.Winkler  ist,  wie  CFOSTALK,

als  Shareware  erh�ltlich.  Die Installation h�ngt unter anderem

davon ab, was Sie mit  dem  CFos-Treiber  alles  machen  m�chten.

F�r CFOSTALK gen�gt es, wenn Sie CFos einfach mit

CFOS i -r16k -t16k

laden,  er ist dann als COM1: installiert und Sie k�nnen CFOSTALK

auf  Port  1  einstellen.   Die  Parameter  -r16k  -t16k  stellen

sicher,  da� genug Pufferspeicher f�r eine qualitativ hochwertige

Aufnahme  ohne  Aussetzer  vorhanden  ist.   Sie  k�nnen  es  mit

kleineren  Werten versuchen, bei langsameren Rechnern d�rfte dies

aber zu Problemen f�hren.  F�r n�here Informationen mu� ich  auch

hier auf die zu CFos geh�rige Dokumentation verweisen.

Achten  Sie  bitte  darauf, da� Sie CFos nicht auf demselben Port

installieren wie eine evtl.  vorhandene Maus.   Dies  w�rde  dazu

f�hren, da� weder die Maus noch ISDN richtig funktioniert.

Noch  eine  Bitte  in  eigener Sache: Wenn Sie CFos nutzen,

lassen Sich sich bitte bei den Autoren registrieren.   Ohne

CFos  h�tte  es  CFOSTALK  niemals  gegeben.   Ich kann den

beiden   Programmierern   nur   daf�r   danken,   ein    so

hochwertiges Produkt auf den Markt gebracht zu haben.

2.3 Installation von CFOSTALK

Erstellen  Sie auf Ihrer Festplatte ein Verzeichnis f�r CFOSTALK.

Sinnvoll w�re hier der Name \CFOSTALK.  Achten  Sie  darauf,  da�

auf  der  entsprechenden  Partition auch gen�gend Platz frei ist,

schlie�lich  m�chten  Sie  ja   auch   noch   etwas   Platz   f�r

hinterlassene   Nachrichten   haben.   Eine  Faustregel  f�r  den

Platzbedarf: Eine Minute Nachricht entspricht etwa 480kB.

Kopieren Sie nun einfach alle mitgelieferten  Dateien  in  dieses

Verzeichnis.     CFOSTALK    legt    alle   weiteren   ben�tigten

Verzeichnisse unterhalb dieses Verzeichnisses selbst an.

Nun fehlen  Ihnen  noch  die  eigentlichen  Ansage-Dateien.   Sie

k�nnen  hier  entweder  auf  vorgefertigte  Ansagen zur�ckgreifen

oder �ber  die  Import-Funktion  eigene  Sprachdateien  erzeugen.

N�heres  hierzu  lesen Sie im Kapteil 'Die Men�s' unter dem Punkt

'Import'.

Kapitel 2. Die Installation und Konfiguration                   5

2.4 Konfiguration

Die Konfiguration von CFOSTALK  erfolgt  im  Programm.   Wechseln

Sie  einfach  in das Verzeichnis, in dem Sie CFOSTALK installiert

haben und rufen Sie das Programm auf:

CFOSTALK

Sie  erhalten  nun  ein  Fenster,  in  dem   Sie   alle   n�tigen

Einstellungen  vornehmen k�nnen.  Sollten Sie eine Maus besitzen,

k�nnen Sie diese  nat�rlich  auch  benutzen.   Nachdem  Sie  alle

Punkte  wunschgem��  eingestellt haben, klicken Sie bitte auf den

'Sichern'-Button.  Die Werte werden nun gespeichert und  CFOSTALK

beendet.

Im  folgenden  werde  ich  die einzelnen Punkte der Konfiguration

einmal genauer betrachten:

2.4.1 Port

Dieser  Punkt  legt  fest,  auf  welchen   Port   sie   den

Cfos-Treiber   installiert  haben.   Haben  Sie  CFos  ohne

Parameter oder mit '-c0' gestartet,  m�ssen  Sie  hier  die

'1' anklicken, bei '-c1' die '2' usw.  usf..

2.4.2 Klingeln bei Anruf

Wenn  Sie  diesen  Punkt  eingeschaltet  haben,  macht  Sie

CFOSTALK bei einem Anruf durch  ein  kurzes  Klingelzeichen

darauf aufmerksam.

2.4.3 Modus

Dieser  Punkt  bestimmt,  in  welcher  Betriebsart CFOSTALK

arbeitet:

- Nur Ansage

- Anrufbeantworter

- Men�funktion ohne Aufzeichnung

- Men�funktion mit Aufzeichnung

- Voice-Mailbox

Eine  Beschreibung  der  einzelnen  Punkte  finden  Sie  im

Kapitel 'Die Modi'.

2.4.4 Aufzeichnungsdauer

Hier  legen  Sie  die  maximale  Aufzeichnungsdauer f�r vom

Anrufer  hinterlassene  Nachrichten  fest.   Die   g�ltigen

Werte  reichen  von  0  bis  999 Sekunden, wobei der Wert 0

gleichbedeutend mit keiner L�ngenbeschr�nkung ist.

Kapitel 2. Die Installation und Konfiguration                   6

2.4.5 Fernabfrage-Code

In diesem Feld legen Sie  den  Geheimcode  zur  Aktivierung

der  Fernabfrage  fest.   Wenn Sie das Feld leer lassen ist

die Fernabfrage deaktiviert.   Im  Voice-Mailbox-Modus  ist

dieses  Feld  ohne  Bedeutung, da die Zugangscodes dort vom

jeweilgen Benutzer abh�ngig sind.

2.4.6 Befehl f�r Wiedergabe

CFOSTALK   benutzt   zur   Wiedergabe   der   aufgenommenen

Nachrichten  keine  eigenen  Routinen,  vielmehr  wird  auf

Abspielprogramme  zur�ckgegriffen,  wie   sie   mit   jeder

Soundkarte   ausgeliefert   werden   und   in   zahlreichen

Variationen  als  Shareware  und   Public   Domain-Software

erh�ltlich sind.

In  diesem Feld geben Sie einfach den Programmnamen an, mit

dem dieses Abspielprogramm aufgerufen wird.

2.4.7 Format f�r Wiedergabe

CFOSTALK   benutzt   zur   Wiedergabe   der   aufgenommenen

Nachrichten  keine  eigenen  Routinen,  vielmehr  wird  auf

Abspielprogramme  zur�ckgegriffen,  wie   sie   mit   jeder

Soundkarte ausgeliefert werden.

Da  diese  Programme  meist  entweder  WAV- oder VOC-Format

erwarten, CFOSTALK aber  nicht  wissen  kann,  welches  von

beiden richtig ist, m�ssen Sie dies hier einstellen.

2.4.8 Abnehmen nach x Klingelzeichen

In  diesem  Feld  k�nnen  Sie eingeben, nach dem wievielten

Klingelzeichen  CFOSTALK  einen  Anruf  beantworten   soll.

Diese  Einstellung hat nur im Standalone-Betrieb Bedeutung,

wenn Sie CFOSTALK 'hinter' einer Mailbox betreiben, ist  er

bedeutungslos.

2.4.9 CFos-Initialisierung

In dieses Feld geben Sie bitte die

Initialisierungs-Sequenz  f�r CFos ein.  Standardm�ssig ist

hier eingestellt:

Kapitel 2. Die Installation und Konfiguration                   7

|ATS14=2&L*X1&E0S21=4&D0|

Zur Erl�uterung:

|       CFOSTALK �bersetzt dies in ein

Carriage Return (CR)

AT      Das Pr�fix f�r jeden Modem/CFos-Befehl

S14=2   Service Indicator 2 = Sprachverbindung

akzeptieren

&L*     Auf alle EAZ h�ren

X1      Resultstring 'CONNECT VOICE' erlauben

&E0     Source EAZ = 0

S21=4   B-Kanal Level 3 transparent

&D0     Statuszeile ausschalten

|       noch ein Carriage Return

2.4.10 Bildschirmschoner

Mit diesem Schalter k�nnen Sie den in CFOSTALK  eingebauten

Bildschirmschoner an- bzw.  ausschalten.

Diese  Option  wird  erst  beim  jeweils n�chsten Start von

CFOSTALK und nur im Standalone-Betrieb aktiv.

2.4.11 Logfile

Dieser Schalter steuert,  ob  das  Programm  eine  Logdatei

(CFOSTALK.LOG)  schreiben  soll  oder  nicht.  In der Datei

werden   Anrufe   und    einige    wichtigere    Ereignisse

festgehalten.

Kapitel 3. Die Men�s                                            8

Kapitel 3

Die Men�s

Dieser  Teil  beschreibt  die  einzelnen  in CFOSTALK verf�gbaren

Men�punkte.  Der �bersicht halber gehe ich dabei Men�  f�r  Men�,

von links nach rechts vor.

Alle  Men�punkte  lassen  sich per Maus ausw�hlen, aber nat�rlich

auch �ber die Tastatur.  Mit der Taste  F10  kommen  Sie  in  die

Men�s,  in  denen  Sie sich dann mit den Cursortasten bewegen und

mir Return ausw�hlen k�nnen.

Eine andere M�glichkeit, einen Men�punkt auszuw�hlen, besteht  in

der  sog.   direkten  Anwahl.   In  fast  allen  Men�punkten  ist

jeweils ein Zeichen  hervorgehoben  dargestellt.   Wenn  Sie  die

'Alt'-Taste  zusammen  mit dem jeweiligen Zeichen dr�cken, w�hlen

Sie den entsprechenden Men�punkt aus (Das Men�  ganz  links  oben

erreichen Sie mit Alt-Leertaste).

Kommen wir also zur Sache, den einzelnen Punkten:

3.1 Das � - Men�

Unter  diesem  Men�  sind  einige  eher  allgemeine Funktionen zu

finden.

3.1.1 �ber CFOSTALK

Dieser Punkt �ffnet ein Fenster,  das  Ihnen  Auskunft  �ber  die

aktuelle Version von CFOSTALK gibt

3.1.2 Shareware-Hinweis

Ein  Hinweisbildschirm,  der  Sie  kurz �ber das Sharware-Konzept

informiert.  Hier finden Sie die  M�glichkeit,  CFOSTALK  mittels

der  Eingabe  eines Codes zu registrieren.  N�heres hierzu finden

Sie im Kapitel 'Registrierung'.

3.1.3 Kalender

Wenn  Sie  diesen  Punkt  ausw�hlen,  �ffnet  sich  ein   kleines

Kalenderfenster, das manchmal recht praktisch ist.

Kapitel 3. Die Men�s                                            9

3.2 Das Anrufbeantworter-Men�

3.2.1 Einschalten/Ausschalten

�ber  diese  Punkte  mu�,  denke ich, nicht allzuviel geschrieben

werden.   Sie  schalten  das  Programm  in  die  bzw.   aus   der

Anrufbereitschaft.

3.2.2 Abh�ren

Sofern  �berhaupt hinterlassene Nachrichten vorliegen, kommen Sie

mit  dieser  Auswahl  in  ein  Datei-Fenster,  das   Ihnen   alle

aufgezeichneten   Nachrichten   anzeigt.    Hier  haben  Sie  die

M�glichkeit, diese abzuh�ren und zu l�schen.

3.3 Das Optionen-Men�

3.3.1 Import

Einer der zentralen Punkte des Programms.  Er erlaubt Ihnen,  die

verschiedenen  Ansagetexte  des  Programms  vom WAV-Format in das

von CFOSTALK benutzte ALaw-Format zu konvertieren.

Ein VOC-Import ist momentan noch  nicht  m�glich.   Ich  empfehle

aber  ohnehin, beim Import lieber WAV-Dateien zu nutzen, da diese

im Gegensatz zu VOCs  auch  in  16-Bit  arbeiten  und  damit  ein

wesentlich besseres Klangpotential haben.

Beim  Import  wird  das  Sample  auf eine Rate von 8kHz gebracht.

Dies ist keine  Einschr�nkung  von  CFOSTALK,  diese  Grenze  ist

durch ISDN gegeben.

Kommen wir aber nun zu den einzelnen Sprachdateien:

3.3.1.1 Haupt-Ansage

Die  Hauptansage  ist  der  Text,  den  ein Anrufer als erstes zu

h�ren  bekommt.   Meist  enth�lt  er   Informationen   �ber   den

Anschlu�inhaber   und   Hinweise   auf   die  evtl.   vorhandenen

Men�funktionen etc..  Diese Ansage wird in  allen  Modi  benutzt.

Parametergesteuert  k�nnen  anstelle  dieser  auch andere Dateien

benutzt werden (siehe Abschnitt �ber Befehlszeilen-Parameter).

Dateiname : ANSAGE.ALW

3.3.1.2 Piepton

Der Piepton ist der Ton, der nach  jedem  Text  als  Aufforderung

zur   Eingabe   eines  Wahltons  oder  zum  Sprechen  auffordert.

Anstatt eines langweiligen Pieptones k�nnen Sie hier z.B.   einen

Gong  oder  auch eine Fanfare abspielen lassen.  Auch der Piepton

wird  in  jeder  Betriebsart  benutzt.   In  der  unregistrierten

Shareware-Version  l�sst  sich dieser Ton nicht ersetzen, es wird

immer der eingebaute "Piep Demo Piep"-Ton benutzt.

Kapitel 3. Die Men�s                                           10

Dateiname : PIEPTON.ALW

3.3.1.3 Schlu�-Absage

Die Schlu�-Absage ist der Text, der direkt vor  dem  Trennen  der

Verbindung  abgespielt  wird.   Im  Normalfall  enth�lt  er  eine

Verabschiedung und Dank f�r den Anruf.   Die  Schlu�-Absage  wird

nur  in  den  Modi 'Men�', 'Anrufbeantworter' und 'Voice-Mailbox'

benutzt.

Dateiname : ABSAGE.ALW

3.3.1.4 Vor der Aufnahme

Diese Ansage wird nur im Men�- und Voicemailbox-Betrieb  benutzt.

Sie  weist  den Anrufer darauf hin, wie lange er maximal sprechen

kann (Aufzeichnungsdauer) und  da�  er  die  Aufnahme  durch  die

Raute-Taste ('#') oder durch einfaches Auflegen beenden kann.

Dateiname : VORAUFN.ALW

3.3.1.5 Hilfetext

Der  Hilfetext wird nur im Men�- und Mailbox-Betrieb benutzt.  Er

wird mit der '0'  abgespielt  und  erkl�rt  dem  Anrufer,  welche

Funktionen sich hinter den einzelnen Tasten verbergen.

Dateiname : HILFE.ALW

3.3.1.6 Code-Abfrage

Diese  Ansage  wird  nur im Men�- und Mailbox-Modus benutzt.  Sie

fordert den Anrufer  auf,  seinen  Fernabfrage-Code  bzw.   seine

Usernummer und seinen Zugangscode einzugeben.

Dateiname : CODEEIN.ALW

3.3.1.7 User-Abfrage

Die  User-Abfrage  wird  nur  im Mailbox-Modus benutzt.  Sie wird

abgespielt,  um  den  Benutzer  zur  Eingabe  der   dreistelligen

Usernummer aufzufordern.

Dateiname : USERAUFF.ALW

3.3.1.8 Postfach

Die  Postfach-Ansage wird nur im Men�- und Mailbox-Modus benutzt.

Sie wird  abgespielt,  nachdem  der  korrekte  Fernabfrage-  bzw.

Zugangs-Code eingegeben wurde.

Dateiname : POSTFACH.ALW

Kapitel 3. Die Men�s                                           11

3.3.1.9 Postfach-Hilfe

Die  Postfach-Hilfe  wird nur im Men�- und Mailbox-Modus benutzt.

Sie wird abgespielt, wenn vom Fernabfrage/Postfach-Men�  aus  die

Funktion  '0'  gew�hlt  wird  und enth�lt meist eine Beschreibung

der Funktionen.

Dateiname : POSTHILF.ALW

3.3.1.10 Postfach-Ende

Die Postfach-Ansage wird nur im Men�- und Mailbox-Modus  benutzt.

Sie  wird  abgespielt,  wenn  vom  Fernabfrage/Postfach-Men�  ins

Hauptmen� zur�ckgekehrt wird.

Dateiname : POSTENDE.ALW

3.3.1.11 Textansagen

Die Textansagen 1 bis 8 sind die Texte,  die  sich  im  Men�modus

hinter den Tasten 1 bis 8 verbergen.

Dateiname : TEXT1.ALW bis TEXT8.ALW

3.3.2 WAV/VOC-Export

Diese   Funktion   erm�glicht   es   Ihnen,   die   verschiedenen

Ansagedateien sowie die hinterlassenen Nachrichten  in  das  u.a.

von  Windows  verwendete  Format  '.WAV' bzw.  das VOC-Format der

Soundblaster-Karte  zu  wandeln  und  beispielsweise  mit   einem

anderen Programm zu bearbeiten oder abzuspielen.

Auch  hier  erscheint  zun�chst  ein  Fenster,  in dem Sie die zu

exportierende Datei ausw�hlen, ein  weiteres  Fenster  erscheint,

in  dem  Sie  den  Namen  der Zieldatei angeben m�ssen.  Nach der

Best�tigung mit Return wird die Konvertierung durchgef�hrt.

3.3.3 Konfiguration

Dieser Men�punkt f�hrt in  den  Konfigurations-Bildschirm.   Hier

werden   die   grunds�tzlichen  Einstellungen  f�r  das  Programm

vorgenommen.  F�r eine detaillierte  Beschreibung  der  einzelnen

Punkte  schauen  Sie  bitte  in den Abschnitt 'Konfiguration' des

Kapitels 'Installation und Konfiguration'.

3.3.4 User bearbeiten

In diesem Fenster k�nnen Sie die  User  definieren,  die  Zugriff

auf   Ihre   Voice-Mailbox  (falls  Sie  diesen  Modus  �berhaupt

nutzen).

Pro User mu� eine Zeile definiert werden,  die  folgendes  Format

hat:

Kapitel 3. Die Men�s                                           12

XXX YYYY NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

'XXX'  steht  f�r  die  Usernummer, also die Nummer, anhand derer

ein User  identifiziert  werden  kann.   Sie  darf  nur  aus  den

Zeichen   0-9  bestehen  und  jede  Usernummer  darf  nur  einmal

auftauchen, Sie k�nnen also nicht zwei User mit z.B.  der  Nummer

'123' haben.

'YYYY'  ist  der  pers�nliche  Fernabfrage-Code  des  Users, also

sozusagen das Passwort f�r den Zugriff.   Auch  hier  d�rfen  nur

die Ziffern 0-9 auftauchen.

Der  Rest  jeder  Zeile,  also  der  'NNNN'-Teile  steht zu Ihrer

freien Verf�gung f�r Bemerkungen, den Namen des Users etc.

Diese  Handhabung   der   Userverwaltung   hat   nat�rlich   ihre

Nachteile,  da  sie  f�r  den  unge�bten  Anwender  anfangs etwas

kompliziert erscheinen mag.  Ich  habe  sie  gew�hlt,  damit  der

Zugriff  auf  die entsprechende Datei mittels selbstgeschriebener

Tools einfach zu handhaben ist.  So k�nnen  Mailbox  -  Betreiber

sehr einfach Automatismen f�r die Userverwaltung etc.  einbauen.

3.4 Das Ende-Men�

Dieses  Men�  enth�lt  lediglich  einen  Men�punkt,  mit  dem das

Programm verlassen und beendet werden kann.

Kapitel 4. Die Modi                                            13

Kapitel 4

Die Modi

Dieses Kapitel erkl�rt, was in den einzelnen Modi  des  Programms

passiert,   welche   Texte  wann  abgespielt  werden,  wie  alles

gesteuert wird etc.:

4.1 Nur Ansage

Der  einfachste  Modus  von  CFOSTALK.   Es  wird  lediglich  der

Ansage-Text   abgespielt,   danach   trennt   das   Programm  die

Verbindung.

4.2 Ansage mit Aufnahme

Der klassische Anrufbeantworter.   CFOSTALK  spielt  die  Ansage,

danach  den  Piepton  und  nimmt  anschliessend die Nachricht des

Anrufers auf.  Hierbei sollten  keine  Pausen  von  mehr  als  15

Sekunden  gemacht  werden, ansonsten bricht CFOSTALK die Aufnahme

ab, spielt den Absagetext und legt auf.

W�hrend die erste Ansage abgespielt wird, kann  mit  der  Tonwahl

'*'  in  die  Fernabfrage  verzweigt  werden.  Die Bedienungweise

wird ein  St�ckchen  weiter  hinten  in  dieser  Anleitung  unter

'Men�funktion mit Aufzeichnung' erkl�rt.

4.3 Men�funktion ohne Aufzeichnung

Sehr  gut  geeignet  f�r Info-Pools, Werbeaufgaben und �hnliches.

Ansagetext und  Piepton  werden  abgespielt,  danach  stehen  dem

Anrufer   �ber   Tonwahl  (DTMF)  die  folgenden  Funktionen  zur

Verf�gung:

0 = Hilfetext abspielen

1 = Text 1 abspielen    (wenn vorhanden)

2 = Text 2 abspielen    (wenn vorhanden)

3 = Text 3 abspielen    (wenn vorhanden)

4 = Text 4 abspielen    (wenn vorhanden)

5 = Text 5 abspielen    (wenn vorhanden)

6 = Text 6 abspielen    (wenn vorhanden)

7 = Text 7 abspielen    (wenn vorhanden)

8 = Text 8 abspielen    (wenn vorhanden)

# = Absagetext abspielen und Verbindung trennen

Kapitel 4. Die Modi                                            14

Als Eingabe-Aufforderung wird hier jeweils der  Piepton  benutzt.

Der  Anrufer hat jeweils 15 Sekunden Zeit, eine Taste zu dr�cken.

Tut  er  dies  nicht,  verabschiedet  sich   CFOSTALK   mit   dem

Absagetext und legt auf.

4.4 Men�funktion mit Aufzeichnung

Dieser  Modus  funktioniert prinzipiell �hnlich wie 'Men�funktion

ohne Aufzeichnung', zus�tzlich stehen  aber  folgende  Funktionen

�ber Tonwahl zur Verf�gung:

9 = Nachricht hinterlassen

* = Fernabfrage einleiten

Die  Aufzeichnung  einer Nachricht kann vom Anrufer mit der Taste

'#' beendet werden, er landet dann wieder im Men�.

Wird  die  Fernabfrage  angefordert,  spielt  das  Programm   die

Aufforderung  zur  Code-Eingabe  ab und erwartet danach den Code.

Jeder DTMF-Ton  wird  hier  mit  einem  kurzen  Pieps  best�tigt.

Wurde  dreimal  hintereinander  der falsche Code eingegeben, legt

CFOSTALK auf.  War  der  Code  dagegen  richtig,  spielt  es  die

Postfach-Ansage und wartet auf Befehle:

1 = Erste Nachricht abspielen; Ist keine vorhanden, gibt es

einen l�ngeren Piepton als Signal.

2 = jeweils n�chste Nachricht abspielen - auch hier gibt es

einen l�ngeren Pieps, wenn keine weitere Nachricht mehr

vorhanden ist.

9 = abgeh�rte Nachricht l�schen, wird jeweils mit einen kur-

zen Pieps best�tigt.

0 = Fernabfrage-Hilfe abspielen

* = zur�ck zum Hauptmen�

# = Verbindung trennen

4.5 Voice-Mailbox

Diese  Betriebsart  ist  dem  Modus  'Men�  mit Aufzeichnung sehr

�hnlich',  es  gibt  halt  nur   mehrere   Postf�cher   f�r   die

verschiedenen User.

Wird  Funktion  '9'  (Nachricht  hinterlassen)  aufgerufen, fragt

CFOSTALK zuerst eine  dreistellige  Usernummer  ab.   Ist  dieser

User  nicht  vorhanden,  teilt das Programm dies dem Anrufer mit,

andernfalls wird die Aufnahme wie gewohnt gestartet.

Bei Funktion '*'  (Fernabfrage)  erwartet  CFOSTALK  nun  anstatt

drei  sieben  Ziffern  (drei  f�r  die  Usernummer,  vier f�r den

Zugangscode).  Die restliche Funktionalit�t bleibt unbeeinflu�t.

Kapitel 5. Die Befehlszeilen-Parameter                         15

Kapitel 5

Die Befehlszeilen-Parameter

Wie   bereits   erw�hnt,   kennt   CFOSTALK   einige    besondere

Betriebsarten  wie  z.B.  den sog.  Rear-End-Modus f�r Mailboxen.

Viele  dieser  Features   werden   �ber   Befehlszeilen-Parameter

gesteuert,  also  �ber  Befehle,  die  bereits  beimn  Start  von

CFOSTALK  mit  angegeben  werden.   Die  generelle  Form   dieser

Befehle ist

CFOSTALK [option1] [option2] ... [optionN]

Ein g�ltiger Aufruf des Programms w�re also z.B.

CFOSTALK -k -f NEU.ALW

Kommen  wir  aber  nun  zu den einzelnen Parametern von CFOSTALK.

Alle folgenden Parameter k�nnen auch  kombiniert  werden  (soweit

das sinnvoll ist):

5.1 -h/-? : Befehlsoptionen anzeigen

Dieser   Parameter   ist   nicht   mit   den  anderen  Parametern

kombinierbar.   Das  Programm  gibt  eine  kurze  Zusammenfassung

aller erlaubten Befehlszeilen - Parameter aus.

5.2 -f filename : Alternatives Ansagefile verwenden

Mit  diesem  Parameter  k�nnen  Sie CFOSTALK veranlassen, anstatt

ANSAGE.ALW   eine   alternative   Ansage-Datei   zu    verwenden.

Nat�rlich mu� diese Datei im ALaw-Format vorliegen.

5.3 -c filename : Alternative Konfigurationsdatei verwenden

Dieser Parameter veranlasst CFOSTALK, eine andere

Konfigurationsdatei  als  CFOSTALK.CFG  zu verwenden.  Sie k�nnen

so z.B.  in Zusammenarbeit  mit  einem  Mailboxprogramm  je  nach

Zeit und Lust verschiedene Konfigurationen benutzen.

Kapitel 5. Die Befehlszeilen-Parameter                         16

5.4 -k : Konfiguration erzwingen

Wenn  Sie  z.B.   den  CFos-Port wechseln o.�.  kann es sein, da�

Sie CFOSTALK nicht richtig gestartet bekommen.  F�r  diesen  Fall

erzwingen  Sie  so  die  Konfiguration  sofort nach dem Start des

Programms.

5.5 -a : Start bei bereits bestehender Verbindung

Dies ist der Parameter, der CFOSTALK in  die  Rearend-Betriebsart

bringt.   Das Programm nimmt an, da� die Verbindung bereits steht

und beendet  sich  automatisch,  sobald  sie  unterbrochen,  also

aufgelegt  wird.   In  diesem  Modus  ist kein manueller Eingriff

m�glich.

5.6 -e : Start als eingeschalteter Anrufbeantworter

Mit    diesem    Schalter    stellen    Sie    ein,    da�    die

Anrufbeantworter-Funktion  im  Standalone-Betrieb sofort nach dem

Start eingeschaltet ist,  sie  sie  also  nicht  erst  aktivieren

m�ssen.

Kapitel 6. Einbindung in Mailboxen                             17

Kapitel 6

Einbindung in Mailboxen

In  diesem  Kapitel  werde  ich  einige  Beispiele geben, wie Sie

CFOSTALK in Ihre Mailbox integrieren k�nnen.  Nat�rlich kann  ich

nicht  jedes Programm kennen, daher gebe ich an dieser Stelle nur

einge generelle Hinweise und wenige Beispiele.

6.1 Allgemeines

Vom Prinzip her sieht die Einbidung so aus, da�  Sie  zuallererst

CFOSTALK  dazu bringen m�ssen, sowohl Daten- als auch Telefonie -

Anrufe entgegenzunehmen.  Die  erreichen  Sie  sehr  einfach  mit

folgendem CFos-Register:

S14=130

Wahrscheinlich steht in der bisherigen Init-Zeile so etwas wie

S14=128X1

Ersetzen  Sie  dies  durch  den  neuen Wert, den ich oben genannt

habe.  Wichtig ist auch, da� Sie 'X1' oder h�her  verwenden,  bei

'X0'   k�nnen   Sie   nicht  zwischen  Daten-  und  Voice-Anrufen

unterscheiden.  Kommt nun ein solcher  Voice-Anruf,  sendet  CFos

ganz  normal  ein 'RING', worauf Ihr Mailer bzw.  Mailboxprogramm

abnehmen wird.  Anstatt eines 'CONNECT 64000' wird nun  aber  ein

'CONNECT   VOICE'   gesendet.    Dies  sollte  nun  Ihr  Programm

veranlassen, 'CFOSTALK -a' aufzurufen.  Das ist im Prinzip  schon

alles...

Hier ein paar Beispiele:

6.2 BinkleyTerm

Zuerst  ein  Ausschnitt aus der Datei BINKLEY.CFG, ich gebe dabei

nur die wichtigsten  Zeilen  an,  die  f�r  CFOSTALK  interessant

sind.   Die  Initialisierung  von  CFos  kann bei Ihnen nat�rlich

ebenfalls etwas abweichen, wichtig ist  lediglich  das  'S14=130'

und ein 'X'-Wert von 1 oder h�her:

Kapitel 6. Einbindung in Mailboxen                             18

[...]

;

PreInit       |ATZ|

Init          |ATS14=130&L*X1&E0S19=2S21=4&D2S11=0&W|

;

ModemFax      CONNECT VOICE

;

ExtrnMail     205 CONNECT VOICE

;

[...]

Hier  nun  ein Ausschnitt aus der Batchdatei, mit der Sie Binkley

starten:

:START

[...]

REM Binkley starten

BT

IF ERRORLEVEL 206 [...]

IF ERRORLEVEL 205 GOTO VOICE

IF ERRORLEVEL 204 [...]

[...]

GOTO START

[...]

:VOICE

C:\TALK\CFOSTALK -a

GOTO START

[...]

6.3 Zerberus

Auch hier gebe ich lediglich einen Ausschnitt aus  der  MODEM.MBX

wieder:

[...]

# Fastinit fuer das Modem

ATZ\r

OK

1000

#

# Faxinitialisierung - Hier f�r CFOSTALK verwendet

#

C:\TALK\CFOSTALK.EXE -a

CONNECT VOICE

500

#

# Initstring

#

ATS14=130&L*X1&E0S19=2S21=4&D2S11=0&W\r

1000

#

[...]

Kapitel 7. Probleme                                            19

Kapitel 7

Probleme

Im  Laufe der Zeit sind einige Probleme bekannt geworden, auf die

ich an dieser Stelle n�her eingehen m�chte.

7.1 H�ngenbleiben/Absturz

Dieser Fehler beruht auf der Speicherverwaltung des CFos  in  den

Versionen  bis  incl.  1.02a treten Puffer�berl�ufe auf, die dann

zum Rechnerabsturz f�hren.  Mit neueren Versionen als CFos  1.02d

sollte  dieser Fehler behoben sein.  Mein besonderer Dank gilt an

dieser Stelle Martin Winkler, mit  dem  die  Zusammenarbeit  sehr

gut lief.

Als   tempor�re  L�sung  bis  zum  Release  einer  neuen  Version

empfehle ich den Einsatz  von  CFos  0.97h,  da  dieser  noch  am

stabilsten zu laufen scheint.

7.2 OS/2

Unter  OS/2  scheint  es  ebenfalls  zu  merkw�rdigen Effekten zu

kommen, die evtl.  auch etwas  mit  CFos'  Speicherverwaltung  zu

tun  haben  k�nnten.   Hier  bin ich aber auf Hilfe von Anwendern

angewiesen, die CFOSTALK unter OS/2 zum Laufen gebracht haben.

7.3 VPLAY funktioniert nicht

Dieser Effekt scheint besonders bei einigen Versionen  des  VPLAY

der  Soundblaster/16 aufzutreten.  Abhilfe schafft hier eines der

vielen PD- und Shareware Player-Programme.

Kapitel 8. Das Rechtliche                                      20

Kapitel 8

Das Rechtliche

8.1 Allgemeines

Ziel der Entwicklung von CFOSTALK war und ist es, Ihnen ein  sehr

leistungsf�higes  und stabiles Programm zur Verf�gung zu stellen.

Nach dem heutigen Stand  der  Technik  ist  es  allerdings  nicht

m�glich,  vollst�ndig  fehlerfreie  Software  herzustellen.   Wir

werden  uns  bem�hen,  alle  etwaigen  Fehler  mit  den  uns  zur

Verf�gung  stehenden  Mitteln  zu  beseitigen,  k�nnen aber keine

Garantie f�r Fehlerfreiheit und keine Haftung f�r mittelbar  oder

unmittelbar durch etwaige Fehler entstandene Sch�den �bernehmen.

Die  Rechte zur Benutzung von CFOSTALK erwerben Sie durch Zahlung

einer  Registrierungsgeb�hr.   F�r   private,   nicht-gewerbliche

Anwendung  ist  CFOSTALK  Shareware,  d.h.  das Programm darf f�r

eine Dauer  von  30  Tagen  kostenlos,  uneingeschr�nkt  und  mit

vollem  Support getestet werden.  Wird das Programm dar�berhinaus

genutzt, so  wird  die  Registrierungsgeb�hr  f�llig.   Wird  das

Programm  nicht  binnen  30 Tagen registriert, so ist es umgehend

zu l�schen.

Wegen  des  entstehenden  Verwaltungsaufwandes   ist   nur   eine

Registrierung  der  jeweils  aktuellen  Programmversion  m�glich;

dabei  gelten  ausschlie�lich  die   der   betreffenden   Version

beiliegenden  Lizenzbestimmungen.   F�r alle Betaversionen gelten

die Lizenzbestimmungen der n�chsten ver�ffentlichten

Vollversion.

8.2 Nicht-private Nutzung

F�r gewerbliche Nutzung sowie  f�r  Beh�rden,  Schulen,  Vereine,

Verb�nde,  Parteien  und  alle anderen nicht-nat�rlichen Personen

ist CFOSTALK keine Sharware; die Registrierungsgeb�hr  wird  also

ab Nutzungsbeginn f�llig.

N�here  Bedingungen und Preise f�r nicht-private Nutzung erfragen

Sie bitte beim Autor.

Kapitel 8. Das Rechtliche                                      21

8.3 Private Nutzung

Bei  privater  Nutzung  betr�gt  die   Registrierungsgeb�hr   f�r

CFOSTALK DM 49.- incl.  15 % MwSt.

8.4 Registrierung

Senden  Sie  den  Betrag  als  Scheck  oder  in  bar  an folgende

Adresse:

Michael Grube

H�tzeler Damm 32

D-29646 Bispingen

WICHTIG: F�llen  Sie  das  Formular  in  der  Datei  REGISTER.FRM

vollst�ndig aus und legen Sie es der Registrierung bei!

Falls  Sie nicht in einem der Netze Z-Netz, Fido, MausNet, Seven,

MagicNET, SubNet/IN/InterNet  oder  einem  daran  angeschlossenen

Netz  (NeroNet, Pegasus, QuickNet etc.) per Mail erreichbar sind,

legen Sie bitte einen frankierten R�ckumschlag zur Zusendung  des

Registrierungs-Codes  bei.   Legen  Sie eine formatierte Diskette

(1.4 MB) und einen frankierten R�ckumschlag bei, um  die  neueste

Programmversion zu erhalten.

8.5 Registrierungs-Code

Eingehende   Registrierungen  werden  innerhalb  von  1-2  Wochen

bearbeitet, d.h.  Sie erhalten innerhalb von max.  3 Wochen  eine

Best�tigung  mit Ihrem Registrierungscode, der �ber den Men�punkt

/Shareware einzugeben ist.   Durch  den  Registrierungscode  wird

der Sharewarehinweis sowie der Demo-Piepton deaktiviert.

Notieren  Sie sich Ihren Registrierungs-Code bitte an einem gegen

Datenverluste gesch�tzten Ort!

ACHTUNG: Die Weitergabe des  Registrierungscodes  an  Dritte  ist

ausdr�cklich  verboten!   Wenn  Sie  CFOSTALK  weitergeben,  dann

verwenden   Sie   dazu   bitte   immer   eine   nichtregistrierte

Originalversion OHNE Konfigurationsdatei!

8.6 G�ltigkeitsbereich und Updates

Eine  private  CFOSTALK-Registrierung  berechtigt zur Nutzung des

Programms durch *eine* Person und auf *einem* Rechner.  Wird  das

Programm  von  mehreren  Personen  gleichzeitig oder auf mehreren

Rechnern  gleichzeitig  eingesetzt,  so  ist  pro   Person   bzw.

Rechner eine Registrierung erforderlich.

Die  Registrierung von CFOSTALK beinhaltet kostenlose Updates auf

alle   Versionen,   die   innerhalb    von    12    Monaten    ab

Registrierungsdatum  erscheinen,  nicht  aber  die  Versand- oder

Kapitel 8. Das Rechtliche                                      22

Beschaffungskosten f�r diese Versionen.  Wenn Sie uns  also  eine

formatierte   Diskette   und   einen   frankierten   R�ckumschlag

schicken, senden wir Ihen  die  neuste  Version  zu.   Sehr  viel

schneller  geht  es  nat�rlich,  die  neueste Version hier in der

Support-Mailbox herunterzuladen.

8.7 Weitergabe

CFOSTALK darf - nein: soll in nichtkommerziellen  Datennetzen  in

*unver�nderter*   Form   (d.h.   in  den  Original-Archivdateien)

beliebig   weiterverbreitet   werden.    Die   Weitergabe   durch

Shareware-Versender  ist  nur  bei einer Kopiergeb�hr von maximal

5,-   je   Exemplar   zul�ssig.    Jede   dar�ber   hinausgehende

Verbreitung  sowie  das B�ndeln mit anderen Produkten ist nur mit

ausdr�cklicher,  schriftlicher   Erlaubnis   des   Programmautors

zul�ssig.

8.8 Support-Kontaktadressen

Usenet  : m.grube@heather.heide.de

Fido    : Michael Grube @ 2:240/6012

Post    : Michael Grube

H�tzeler Damm 32

D-29646 Bispingen

Mailbox : Heather Heart Mailbox

05194/900292 V.32bis/TurboPEP

05194/900293 V.32ter          (2:240/6012)

05194/900294 X.75             (2:240/6023)

8.9 Update

Die  jeweils  neueste  Version  von  CFOSTALK  k�nnen  Sie in der

Heather Heart Mailbox im FILESYSTEM, Area A0, herunterladen  oder

per  Fido-Filerequest  unter  dem  Magic CFOSTALK anfordern.  Ich

versuche,   auch   einige    weitere    Mailboxen    sowie    die

CompuServe-Foren   'Telecommunication',   'Dr.Neuhaus'  und  'IBM

Comm' auf dem neusten Stand zu halten.

Wenn Ihnen keine dieser  M�glichkeiten  zusagt,  k�nnen  Sie  mir

auch    eine   formatierte   Diskette   und   einen   frankierten

R�ckumschlag  zusenden,  ich  schicke  Ihnen  dann  die   neueste

Version zu.

8.10 Warenzeichen

IBM  ist  ein  Warenzeichen  der  International Business Machines

Inc., Teles ist wahrscheinlich ein Warenzeichen der  Teles  GmbH.

In  dieser  Dokumentation  werden  verschiedene Bezeichnungen und

Kapitel 8. Das Rechtliche                                      23

Namen   benutzt,   die   jeweils   Warenzeichen   der   jeweilgen

Rechtsinhaber sind.

Kapitel 9. Zuguterletzt                                        24

Kapitel 9

Zuguterletzt

9.1 Vorschl�ge und Anregungen

...aller  Art  nehme  ich  nat�rlich  immer  gerne  entgegen.  Am

liebsten w�re es mir auch hier, wenn Sie mir dazu  eine  Mail  an

eine  der o.g.  Adressen schreiben.  Wenn ich Ihren Vorschlag f�r

interessant halte und er machbar  ist/ins  Konzept  passt,  werde

ich versuchen, ihn zu ber�cksichtigen.

9.2 Danksagungen

Mein  Dank  gilt  Chris  L�ders  und  Martin  Winkler, ohne deren

CFos-Treiber die Mailboxwelt in  Deutschland  heute  wohl  anders

auss�he.   Mein  Dank  gilt auch all denen, die mich beim Projekt

CFOSTALK  mit  Ermunterung,  Tips,  Wissen,  Codefragmenten   und

anderen Hilfen unterst�tzt haben.

9.3 Zusatz-Software

Im  Shareware- und PD-Software - Bereich gibt es einiges an guter

Software, die besonders gut zu CFOSTALK pa�t bzw.  sich  sinnvoll

in   Zusammenhang   mit  CFOSTALK  einsetzen  l�sst.   Hier  eine

Auflistung, ohne jeden Anspruch auf Vollst�ndigkeit:

COOL EDIT - Ein WAV-  und  VOC-Editor  unter  Windows,  der

sehr  viele M�glichkeiten zur Bearbeitung und Konvertierung

von Sounds bietet.  Sounds k�nnen richtig gemischt  werden,

Fadein/Fadeout,  Filter,  alles, was das Herz begehrt.  Ein

wirklich gutes Programm.

SOX  -  Ein   Konvertierungsprogramm   f�r   verschiedenste

Soundformate.   Es  ist zwar etwas umst�ndlich zu bedienen,

kennt daf�r aber umso mehr Formate.